附件一

综采工作面液压支架

ZY3200/09/21

技

术

要

求

欢城煤矿

2022年1月11日

## 一、ZY3200/09/21型中间支架技术参数

### （一）、ZY3200/09/21支架总体参数

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | 两柱掩护式 |  |  |
| 2 | 高度 | 最低最高 | 900～2100 | mm |  |
|  |  | 工作高度 | 1200～1900 | mm |  |
| 3 | 宽度 | 最小 | 1180 | mm |  |
|  |  | 最大 | 1330 | mm |  |
| 4 | 中心距 |  | 1250 | mm |  |
| 5 | 初撑力 |  | 2616 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 工作阻力 |  | 3200 | kN | P=38.5MPa |
| 7 | 支护强度 |  | 0.61～0.73 | MPa | f=0.2 |
| 8 | 底板平均比压 |  | ～1.3 | MPa | f=0.2 |
| 9 | 移架步距 |  | 600 | mm |  |
| 10 | 泵站压力 |  | 31.5 | MPa |  |
| 11 | 操作方式 |  | 本架手动控制 |  |  |
| 12 | 设计重量 |  | 8±0.2 | 吨 |  |

### （二）、ZY3200/09/21中间支架液压缸规格

| 序号 | 名称 | 项目 | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 液压双伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | 230/180 | mm |  |
|  |  | 柱径 | 220/160 | mm |  |
|  |  | 初撑力 | 1308 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 1500 | kN | P=38.5MPa |
| 2 | 推移千斤顶 | 数量 | 1 | 根 | 正推 |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  | 差动 |
|  |  | 缸径/杆径 | 160/85 | mm |  |
|  |  | 推溜力/拉架力 | 179/454 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 700 | mm |  |
| 3 | 平衡千斤顶 | 数量 | 1 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | 140/85 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 484/306 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力/拉力 | 626/395 | kN | P=40.7MPa |
| 4 | 侧推千斤顶 | 数量 | 3 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 内注液 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | 63/45 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 98/48 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 150 | mm |  |
| 5 | 伸缩千斤 顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | 80/60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 600 | mm |  |

## （三）、中间支架结构配置

1、 ZY3200/09/21型液压支架，采用及时支护形式,采用本架手动操作；操纵阀安装在支架顶梁上，以便于支架工操作。

2、 支架顶梁采用整体顶梁带伸缩梁结构。

3、 顶梁、掩护梁侧护板为单侧活动侧护板，面向煤壁右侧活动。

4、 支架连杆采用前双后双正四连杆结构形式。

5 、底座为全开档底板结构。

6 、推移机构采用正装短推杆形式。

7、所有重量大于60Kg的结构件都设有起吊环或吊装孔等装置，千斤顶根据需要配置起吊环。

8、支架颜色：结构件为白色，立柱、千斤顶为红色，推移杆为黑色。

## 二、液压系统

- 1、所有胶管及管路辅件均采用DN系列接头。

- 2、架间供液管公称直径31.5D， 回液管公称直径DN38，架间喷雾管3、公称直径DN25。

- 4、阀材质为碳钢材质。

- 5、立柱、千斤顶密封为进口聚氨酯材料国内加工密封。

- 6、每根立柱配备 250 L/min安全阀，平衡千斤顶配置125L/min安全阀。

- 7、液压支架每架应设置架间喷雾装置,喷雾装置与立柱降柱，移架动作联动。

- 8、每台支架主供液管配备高压截止阀，主回液管路配备回液断路阀。

- 9、控制立柱、千斤顶动作的操纵阀均采用200L/min流量。

## 三、支架制造材质

1、 主要部件材质性能

| 名称 | 材质 | 机械性能 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σs | σb |  |
| 主要销轴 | 30CrMnTi | \ | 1470MPa |  |
| 普通销轴 | 40Cr | 785MPa | 980MPa |  |
| 活塞杆、缸筒 | 27SiMn | 835MPa | 980MPa |  |
| 结构件 | Q550 | 550MPa | 700 MPa |  |
| 结构件 | Q460 | 460MPa | 600MPa |  |
| 结构件 | Q345 | 345MPa | 500 MPa |  |

## 四、技术要求、技术服务及相关执行标准

- 1、液压支架三机配套要求、适用支护条件。

## 2、液压支架立柱千斤顶须保证外形连接尺寸、行程、进回液接口规格，保证整组互换，内部结构按最新标准结构进行设计和制造

## 3、严格按照设计图纸、技术协议要求和国家相关标准、企业标准等组织进行生产、检验；支架的生产、验收采用MT312-2000国家标准，质量按IS09001体系标准执行，并免费提供技术服务。

4、设备油漆、包装、运输等按国家相关标准执行。

5、 液压支架用工作液按《MT76-2002  液压支架(柱)用乳化油、浓缩物及其高含水液压液》所规定的乳化油与中性软水按5：95重量比配制而成的乳化液。