微山湖矿业集团崔庄煤矿

工作面端头、巷道支架技术规格书

微山湖矿业集团崔庄煤矿

2022年11月

目  录

1.投标人供货范围	2

2

2.1 机巷超前支架总体参数	3

2.2 机巷超前支架液压缸规格	5

2.3 机巷超前支架结构特点	6

3.ZQL2×3200/20/40型风巷超前支架性能参数及配置	7

3.1 风巷超前支架总体参数	7

3.2 风巷超前支架液压缸规格	8

3.3 风巷超前支架结构特点	8

4.ZT9800/22/36D型端头支架	9

4.1 ZT9800/22/36D型端头支架总体技术参数	9

4.2 ZT9800/22/36D型端头支架立柱千斤顶参数	10

4.3 ZT9800/22/36D型端头支架结构特征	11

5.支架液压配置	12

6.电液控主阀及技术要求	12

6.1电液控主阀	12

6.2电液控技术要求	13

7.支架主要选材及配置	16

8.液压支架设计制造标准	17

10.其他	18

本次招标的ZQL2×3200/20/40D型两巷超前支架、ZT12800/20/40D电液控端头支架，中标方提供的设备、系统必须符合国家、行业最新相关要求、规范，达到山东省智能化采煤工作面验收标准要求。

1.所需支架支护强度设计参考依据：

本次招标支架用于73上01工作面，根据探明的基本情况作为设计计算依据：顶底板岩性

| 顶、底板名称 | 岩石名称 | 厚度 | 岩性特征、富水性及物理力学性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老顶 | 中沙岩 | 9.52 | 中沙岩，浅灰色，主要成份为石英、长石，云母次之，分选一般，磨园次棱角状，裂隙发育，多被方解石充填。 |
| 直接顶 | 粉沙岩 | 0.85 | 灰黑色，夹浅灰色细沙岩条纹 |
| 煤层 | 3上煤 | 4.08 | 煤3上，黑色，上部以暗煤为主，显弱玻璃光泽，中下部较硬，显强璃光泽，阶梯状断口，内生节理发育，具条带状结构，为光亮型煤。 |
| 直接底 | 细沙岩 | 2.20 | 灰色，石英为主，长石次之，泥硅质胶结，缓波壮水文层理，夹粉沙岩条带状互层。 |
| 基本底 | 中沙岩 | 7.55 | 中沙岩，浅灰色，主要成份为石英、长石，云母次之，分选一般，磨园次棱角状，裂隙发育，多被方解石充填。f=3-5，富水性弱。 |
| 基本顶 | 细沙岩 | 7.45 | 灰色，石英为主，长石次之，泥硅质胶结，缓波壮水文层理，夹粉沙岩条带状互层。 |
| 直接顶 | 中沙岩 | 9.26 | 中沙岩，浅灰色，主要成份为石英、长石，云母次之，分选一般，磨园次棱角状，裂隙发育，多被方解石充填。f=3-5，富水性弱。 |
| 伪顶 | 泥岩 | 0.20 | 灰黑色，含较多黄铁矿，水平层理 |
| 煤层 | 3下煤 | 4.90 | 黑色，上部以暗煤为主，显弱玻璃光泽，中下部较硬，显强璃光泽，阶梯状断口，内生节理发育，具条带状结构，为光亮型煤。 |
| 伪底 | 泥岩 | 0.5 | 灰黑色，含较多黄铁矿，水平层理 |
| 直接底 | 粉沙岩 | 1.60 | 灰黑色，夹浅灰色细沙岩条纹 |

- 端头支架所需支护强度：

- 运输顺槽端头支护在原有锚网索的支护下进行复合支护，支护范围内的顶底板移近量判断为直接顶（9.26m粉砂岩）的移近量。

端头支护支撑顶板长度按10m算，支护宽度按4.0m算。此段直接顶的重量为：

T=S×H×ρ×g=40×9.26×2.5×10=9260kN

式中：

S—端头支架支护的顶板面积，S=10×4.0=40m2；

H—直接顶高度，取9.26m；

ρ—密度，取2.5t/ｍ３；

g—重力，取10N/kg。

通过验算可得，端头支架支护强度须＞9260kN。

2)超前支架所需支护强度：

（1）超前支护强度验算（采用容重法验算）：

①轨道、运输顺槽(风巷、机巷）超前支护20m范围内支护范围内的顶底板移近量判断为直接顶（9.26m粉砂岩）的移近量。

②超前单体支柱支撑顶板长度按20m算，支护宽度按4.0m算。此段直接顶的重量为：

T=S×H×ρ×g=80×9.26×2.5×10=18520kN

式中：

S—超前支架支护的顶板面积；

H—直接顶高度，取9.26m；

ρ—密度，取2.5t／ｍ３；

g—重力，取10N/kg。

原巷道支护形式残余强度：锚杆的锚固力为 100 kN ,超前巷道20m顶板布置有88根顶板锚杆；锚索的锚固力为 200 kN ,超前巷道30m顶板布置有22根顶板锚索。综合锚杆（索）布置方式及受采动影响后全锚支护的残余支护有效系数取0.6,则超前30m内锚杆（索）对顶板的有效支护约为7920kN。

因此超前支架的支护强度须＞10600kN。

根据以上计算，并考虑井下工作面的具体实际和富余系数，选取端头支架型号为ZT12800/20/40D，超前支架型号为ZQL2×3200/20/40D。

# 投标人供货范围

- 1）端头支架：一套（每套一组，两架一组）；机巷超前支架一套（每套三组，两架一组）；风巷支架一套（每套三组，两架一组）。

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZQL2×3200/20/40D型机巷超前支架 |  |  |  |
| 1.1 | ZQL2×3200/20/40D型前部机巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 1.2 | ZQL2×3200/20/40D型中部机巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 1.3 | ZQL2×3200/20/40D型后部机巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 2 | ZQL2×3200/20/40D型风巷超前支架 |  |  |  |
| 2.1 | ZQL2×3200/20/40D型前部风巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 2.2 | ZQL2×3200/20/40D型中部风巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 2.3 | ZQL2×3200/20/40D型后部风巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 3 | ZT12800/20/40D型端头支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 备注：1.最大不可拆卸件几何尺寸（长× 宽× 高）≤5000×2100×1200mm。2.最大不可拆卸重量约6吨。 |  |  |  |  |

# 3.ZQL2×3200/20/40型机巷超前支架性能参数及配置

整套机巷超前支架由1组前部机巷超前支架和2组后部机巷超前支架共同组成，单组支架工作阻力2×3200kN，整套支架工作阻力3×2×3200kN。

## 3.1 机巷超前支架总体参数

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | ZQL2×3200/20/40型 机巷超前支架 | 组 | 两架一组 |
| 2 | 高度 | 最低 | 2000 | mm |  |
|  |  | 最高 | 4000 | mm |  |
| 3 | 初撑力 |  | 3×2×2616 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 工作阻力 |  | 3×2×3200 | kN | P=38.5MPa |
| 5 | 平均支护强度 |  | 约0.25 | MPa | 按巷道支护面积计算 |
| 6 | 平均底座比压 |  | 约1.1 | MPa |  |
| 7 | 泵站压力 |  | 31.5 | MPa |  |
| 8 | 推移步距 |  | 700 | mm | 推移千斤顶行程900mm |
| 9 | 操作方式 |  | 电液控制 |  |  |
| 10 | 支架重量 |  | 约28.8±5%（前部） | 吨/组 |  |
|  |  |  | 约28±5%（后部） | 吨/组 |  |
|  |  |  | 约29±5%（后部） | 吨/组 |  |

## 3.2 机巷超前支架液压缸规格

| 序号 | 名称 | 项目 | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 数量 | 4 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 双伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | Φ230/Φ160 | mm |  |
|  |  | 柱径 | Φ220/Φ140 | mm |  |
|  |  | 初撑力 | 1308 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 1600 | kN | P=38.5MPa |
| 2 | 推移 千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ230/Φ140 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 1308/824 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 900 | mm |  |
| 3 | 前梁千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 | （后组4根） |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ140/Φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 484/212 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 顶梁连架千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | kN | P=31.5MPa |
| 5 | 内侧帮千斤顶 | 数量 | 6 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 外侧帮 千斤顶 | 数量 | 12 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |

## 3.3 机巷超前支架技术要求

3.3.1、机巷超前支架采用“两架一组，分体迈步”结构型式，能够满足巷道支护和设备维护要求，实现超前支护约19米，配合端头超前支护约3米，满足超前支护不小于20米要求。

3.3.2、每组机巷超前支架由左右两架共同组成，能够适应左右工作面互换的需要。

3.3.3、每组机巷超前支架由前梁、顶梁、底座、上连杆、前后连杆、立柱、推移千斤顶等部件组成，上连杆、前后连杆和底座之间构成四连杆机构，保证支架的稳定性。

3.3.4、转载机布置于机巷超前支架两底座之间，直接坐于巷道底板上。前部机巷超前支架通过推移千斤顶和推移座与转载机相连，转载机自移后，推移千斤顶活塞杆收回，前部机巷超前支架前移。中部机巷超前支架通过推移千斤顶和连接头与前部机巷超前支架连接，前部机巷超前支架移架后，推移千斤顶活塞杆收回，后部机巷超前支架前移（运输巷超前处转载机需增加一节带推移耳板的推移槽，破碎机后部转载机连接段长度需要满足超前支架布置长度，具体以转载机招标后与之配套为准）。

3.3.5、前部和中部运输巷超前支架顶梁前端设置铰接前梁，后部运输巷超前支架顶梁两端设置铰接前梁。

3.3.6、机巷超前支架顶梁两侧设置可翻转的侧帮板，对顶板进行防护并保证行人安全；内侧帮板可上挑5°，下摆25°；外侧帮板可上挑5°，下摆90°。前梁不带侧帮板。

3.3.7、机巷超前支架左右架顶梁之间配置与推移步距相适应的连架千斤顶，具有防倒、调直功能。

3.3.8、所有重量大于60Kg的结构件均设有起吊环或吊装孔等装置，千斤顶根据需要配置起吊环。

# 4.ZQL2×3200/20/40型风巷超前支架性能参数及配置

整套机巷超前支架由1组前部风巷超前支架、2组后部风巷超前支架共同组成，单组支架工作阻力2×3200kN，整套支架工作阻力3×2×3200kN。

## 4.1 风巷超前支架总体参数

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | ZQL2×3200/20/40型 风巷超前支架 | 组 | 两架一组 |
| 2 | 高度 | 最低 | 2000 | mm |  |
|  |  | 最高 | 4000 | mm |  |
| 3 | 初撑力 |  | 3×2×2616 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 工作阻力 |  | 3×2×3200 | kN | P=38.5MPa |
| 5 | 平均支护强度 |  | 约0.24 | MPa | 按巷道支护面积计算 |
| 6 | 平均底座比压 |  | 约1.1 | MPa |  |
| 7 | 泵站压力 |  | 31.5 | MPa |  |
| 8 | 推移步距 |  | 700 | mm | 推移千斤顶行程900mm |
| 9 | 操作方式 |  | 电液控制 |  |  |
| 10 | 支架重量 |  | 约28.2±5%（前部） | 吨/组 |  |
|  |  |  | 约28±5%（中部） | 吨/组 |  |
|  |  |  | 约29±5%（中部） | 吨/组 |  |

## 4.2 风巷超前支架液压缸规格

| 序号 | 名称 | 项目 | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 数量 | 4 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 双伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | Φ230/Φ160 | mm |  |
|  |  | 柱径 | Φ220/Φ140 | mm |  |
|  |  | 初撑力 | 1308 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 1600 | kN | P=38.5MPa |
| 2 | 推移 千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ230/Φ140 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 1308/824 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 900 | mm |  |
| 3 | 前梁 千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ140/Φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 484/212 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 顶梁连架千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | kN | P=31.5MPa |
| 5 | 底座连架千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 内侧帮 千斤顶 | 数量 | 12 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 7 | 伸缩梁 千斤顶 | 数量 | 4 | 根/套 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ100/Φ70 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 247/126 | kN | P=31.5MPa |

## 4.3 风巷超前支架技术要求

4.3.1、风巷超前支架采用“两架一组，分体迈步”结构型式，能够满足巷道支护和设备维护要求，并实现超前支护约22米。

4.3.2、每组风巷超前支架均由左右两架共同组成，能够适应左右工作面互换的需要。

4.3.3、每组风巷超前支架由前梁、顶梁、底座、上连杆、前后连杆、立柱、推移千斤顶等部件组成，上连杆、前后连杆和底座之间构成四连杆机构，保证支架的稳定性。

4.3.4、前后部风巷超前支架之间由推移千斤顶和连接头连接，通过推移千斤顶活塞杆伸出或收回，实现风巷超前支架“前推后拉”式移架。

4.3.5、前部运输巷超前支架顶梁前端设置铰接前梁+伸缩梁，中部运输巷超前支架顶梁前端设置铰接前梁，后部运输巷超前支架顶梁前端设置铰接前梁，后部设置铰接前梁+伸缩梁。

4.3.6、风巷超前支架顶梁两侧设置可翻转的侧帮板，对顶板进行防护并保证行人安全；内侧帮板可上挑5°，下摆25°；外侧帮板可上挑5°，下摆90°。前梁不带侧帮板。

4.3.7、风巷超前支架左右架顶梁和底座之间均配置与推移步距相适应的连架千斤顶，具有防倒、调直功能。

4.3.8、底座前端设计为船头形式，以防止推移钻底，并适应巷道底板起伏变化。

4.3.9、所有重量大于60Kg的结构件均设有起吊环或吊装孔等装置，千斤顶根据需要配置起吊环。

# 5.ZT12800/20/40D型端头支架性能参数及配置

## 5.1 ZT12800/20/40D型端头支架总体技术参数

| 序号 | 项目 | 参考型号，性能“参照或相当于” | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架型式 | ZT12800/20/40D型 端头支架 | 组 | 两架一组 |
| 3 | 支架高度 | 2000～4000 | mm |  |
| 6 | 初撑力 | 10464 | kN | P=31.5MPa |
| 7 | 工作阻力 | 19200 | kN |  |
| 8 | 平均支护强度 | 约0.28 | MPa | 按巷道支护面积计算 |
| 9 | 移架步距 | 630 | Mm |  |
| 10 | 适应倾角 | ＜10 | ° |  |
| 11 | 泵站压力 | 31.5 | MPa |  |
| 12 | 操作方式 | 电液控制 |  |  |
| 13 | 支架重量 | 58±5% | t |  |

## 5.2 ZT12800/20/40D型端头支架立柱千斤顶参数

| 序号 | 名称 | 项目 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 型式 | 单伸缩 |  |  |
|  |  | 数量 | 8 | 根 |  |
|  |  | 初撑力 | 1308 | kN |  |
|  |  | 额定工作阻力 | 1600 | kN |  |
|  |  | 缸径 | φ230/220 | mm | P=31.5MPa |
|  |  | 柱径 | Φ160/140 | mm |  |
| 2 | 推移千斤顶 | 型式 | 普通双作用 |  | 不带位移传感器 |
|  |  | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 缸径 | φ230 | mm |  |
|  |  | 杆径 | φ140 | mm |  |
|  |  | 行程 | 900 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 1308/824 | kN | P=31.5MPa |
| 3 | 前梁千斤顶 | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 缸径 | φ140 | mm |  |
|  |  | 杆径 | φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 484/212 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 内侧帮千斤顶 | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 数量 | 12 | 根 |  |
|  |  | 缸径 | φ80 | mm | 最终设计为准 |
|  |  | 杆径 | φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 5 | 外侧帮千斤顶 | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 数量 | 10 | 根 |  |
|  |  | 缸径 | φ80 | mm |  |
|  |  | 杆径 | φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 顶梁连架千斤顶 | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 数量 | 4 | 根 |  |
|  |  | 缸径 | φ125 | mm |  |
|  |  | 杆径 | φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | kN | P=31.5MPa |

## 5.3ZT12800/20/40D型端头支架技术要求

5.3.1.端头支架采用“两架一组，分体迈步”结构型式。。

5.3.2.端头支架由左右两架共同组成，能够适应左右工作面互换的需要。

5.3.3.转载机布置于端头支架左右两底座之间。端头支架通过推移千斤顶和推移座与转载机相连，转载机自移后，推移千斤顶活塞杆收回，端头支架前移。

- 5.3.4.支端头支架顶梁和底座均采用“分段铰接”结构，提高其对巷道顶、底板的适应性。

5.3.5.端头支架靠近过渡支架侧顶梁外侧设置可拆卸的侧帮板，保证端头支架和过渡支架不咬架。

5.3.6.端头支架靠近过渡支架侧顶梁内侧、远离过渡支架侧顶梁内外两侧均设置可翻转的侧帮板，对顶板进行防护并保证行人安全；内侧帮板可上挑5°，下摆25°；外侧帮板可上挑5°，下摆90°。

5.3.7.端头支架左、右架顶梁之间设置与推移步距相适应的连架千斤顶，具有防倒、调直功能。

5.3.8.底座前端设计为船头形式，以防止推移钻底，并适应巷道底板起伏变化。

5.3.9所有重量大于60Kg的结构件均设有起吊环或吊装孔等装置，千斤顶根据需要配置起吊环。

# 5.支架液压配置

6.1超前架间主进液管采用DN25；主回液管采用DN25。

6.2支架内部主要由主控阀、立柱千斤顶、立柱液控单向阀组、推移液控单向阀、单向锁、安全阀、截止阀、回油断路阀等辅阀及管路附件组成。

6.3每架支架的主进液管上配置截止阀。主回液管出口安装回液断路阀。

6.4每根立柱安装液控单向阀，下腔装有一个250L／min安全阀。

6.5所有阀均选用优质不锈钢产品。

6.6液压胶管选用国内优质产品，管路辅件采用国产优质耐腐蚀管接头及辅件。

6.7所有立柱、千斤顶密封件，采用进口材料、国内知名品牌加工的优质密封。

# 7.电液控主阀及技术要求

## 7.1电液控主阀

| 支架电液阀组 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 14功能14接口电液换向阀组 | FHDA500(6)/200(8)X | 组 | 5 |  |
| 2 | 12功能12接口电液换向阀组 | FHDA200(12)X | 组 | 5 |  |
| 3 | 22功能22接口电液换向阀组 | FHDA500(22)X | 组 | 1 |  |
| 4 | 20功能20接口电液换向阀组 | FHDA200(20)X | 组 | 1 |  |
| 5 | 20功能20接口电液换向阀组 | FHDA200(20)X | 组 | 4 |  |
| 6 | 18功能18接口电液换向阀组 | FHDA200(18)X | 组 | 8 |  |
| 7 | 支架自动反冲洗过滤器 | ZGLQ | 件 | 16 | 900L/min |

## 7.2电液控技术要求

### 7.2.1.电液控具体功能

- 支架电液控制系统采用郑煤机ZE07-04型产品；各附件须具备国家及行业部门规定的煤安证及防爆合格证。

- 电液控制系统显示菜单语言为中文；控制器外壳材质必须采用不锈钢，具有较好的防尘、防水、防腐蚀及抗砸能力。

- 支架可实现成组程序自动控制，包括成组自动移架、成组自动推溜、成组自动喷雾等；

- 支架可实现邻架及隔架电控的手动、邻架电控的自动操作，实现本架电磁阀按钮的手动操作；

- 电液控制系统设有声音报警、急停、本架闭锁及故障自诊断显示功能，并能方便地进行人工手动操作，能够在线进行参数调整设定；

- 电液控制系统的电源为隔爆兼本安型，每6架配置一个电源，供电电压为 AC 127V 50Hz；

- 电液控制系统具备防水防尘能力，主要电液控制装置外壳防护等级不低于IP68；

- 电液控制系统具备抗干扰能力，不允许有误动作；

- 电控系统连接器的插接可靠，有较好的抗砸、抗挤、抗拉能力，插接灵活；

- 端头架配置4件压力传感器，超前架配置12件压力传感器，压力传感器的量程不小于60Mpa；

- 电液换向阀为整体式结构，优质不锈钢材质，阀芯采用插装式，电磁阀驱动接口采用防水性能可靠的赫斯曼连接密封形式；

- 电液换向阀配备先导阀过滤器，过滤精度不低于25μm；

- 电控系统为非主-从机型，当工作面电控系统与顺槽主机系统断开后（本次无顺槽主机），仍能完成各种操作功能和操作模式设置；

- 具备初撑力自动保持功能，补偿初撑力可调（不超过泵压），立柱的初撑力补偿功能可单独设置和屏蔽；具有带压移架功能；

### 7.2.2主要元器件技术参数

1、矿用本安型电液换向阀

规格：             以支架设计为准

电磁阀数量：       以支架设计为准

主进液通径：       以支架设计为准

主回液通径：       以支架设计为准

公称压力：         31.5Mpa

公称流量：      立柱、推移阀芯－500L/min（中部支架）

2、液压支架电液控制装置控制器

数量：		        1件/架

显示语言：　　    中文

电源电压：	     12V DC

工作电流：	     ≤640mA

防爆类型：	     本安型

防护等级：         IP68

接口形式：　　　   4芯和6芯连接器插座

接口数量：　　　   14个

3、电磁阀驱动器

数量：             2件/架

接口形式：　　　   赫斯曼插头

输入电压：　　　　 12V DC

防爆类型：　　　   本安型

防护等级：　　　   IP68

4、矿用压力传感器

工作电压：         12V DC

量程：             0～60Mpa；

输出信号：         0.5V-4.5V DC

防爆类型：         本安型

接口：             DN10

5、矿用本安型行程传感器

数量：             1件/架

工作电压：         12V DC

模拟量输出：       0.2～1mA

防爆类型：         本安型

防护等级：         IP68

推移千斤顶安装形式：倒装

6、磁环

规格：             直径40mm

数量：             1件/架

7、位移转接头

数量：             1件/架

8、矿用本安型红外线接收器

数量：             1件/架

工作电压：         12V DC

工作电流：         ≤100mA

接收角度：         -30～30°

有效接收距离：     0～5m

防爆类型：         本安型

防护等级：         IP68

9、矿用本安型红外线发送器

数量：             1件/工作面

工作电压：　　　　 12V DC

工作电流：         ≤100mA

有效照射距离：     0～5m

有效发射角度：     -30～30°

防爆类型：         本安型

防护等级：         IP68

10、矿用隔爆兼本质安全型稳压电源

输入电压：　　　　 85～265V AC

输出电压：　　　   12V DC

输出电流：　　　   2.0A×2路

供电能力：      　 1件/6台支架

防爆类型：         隔爆兼本安型

防护等级：         IP54

11、隔离耦合器

数量：             1件/6架

工作电压：　　　　 12V DC

工作电流           ≤100mA

通信端口：         2路，单线CAN

防爆类型：          本安型

防护等级：          IP68

12、本安型中继器

数量：             1件/6架

工作电压：　　　　 12V DC

工作电流           ≤100mA

通信端口：         2路，单线CAN

防爆类型：          本安型

防护等级：          IP68

13、矿用本安型数据接口

电源电压：         12V DC

工作电流：         ≤50mA

防爆类型：         本安型

防护等级：　　　   IP68

# 8.支架主要选材及配置

8.1结构件：支架主体结构件采用 Q550、Q460等高强度板材。

所用钢板型号、机械性能

型号：    Q550        机械性能：σs≥550Mpa   σb≥670Mpa

型号：    Q460        机械性能：σs≥460Mpa   σb≥540Mpa

8.2液压缸及活塞杆

支架立柱、液压缸用钢管选用27SiMn管材，钢管规格均选用支架常用优选规格。支架千斤顶活塞杆选用27SiMn棒材。

8.3销轴、导杆类

销轴类中，铰接轴及重要销轴均采用30CrMnTi棒材，一般销轴采用27SiMn棒材。销轴、导杆均镀锌、钝化处理。

# 9.液压支架设计制造标准

产品的设计、制造、装配、检验、运输、验收、型式试验按

GB25974.1-2010《煤矿用液压支架 第1部分：通用技术条件》

GB 25974.2-2010《煤矿用液压支架 第2部分 立柱和千斤顶技术条件》

GB 25974.3-2010《煤矿用液压支架 第3部分：液压控制系统及阀》

MT/T556-1996 《液压支架设计规范》

MT/T587-2011《液压支架结构件制造技术条件》

MT/T815-1999《放顶煤液压支架技术条件》

MT76—1983 《液压支架用乳化油》

MT/T94—1996《液压支架立柱，千斤顶内径及活塞杆外径》

MT/T98—2006 《液压支架用软管及软管总成检验规范》

MT/T552—1996 《端头液压支架技术条件》

GB/T985-1988 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

GB 197—1981《普通螺纹  公差与配合（直径1-355mm）》

GB/T 1184—1996《形状和位置公差 未注公差值》

GB 1239.1—1989《冷热圆柱弹簧技术条件》

GB/T 1804—1992《一般公差线性尺寸的未注公差》

GB 6414—1986 《铸件尺寸公差》

GB 11352—1989《一般工程用铸造碳钢件》

GB 11335—1989《未注公差角度的尺寸偏差》

GB 13264—1991《不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表》

GB 13306—1991《标牌》

GB 12361—1990《钢制模锻件通用技术条件》

MT312-2000《液压支架通用技术条件》

《煤矿安全规程》（2022版）和国家标准、行业新标准。

10.售后技术服务及相关执行标准

1.乙方严格按照设计图纸、技术协议要求和国家相关标准、企业标准等组织进行生产、检验；支架的生产、验收采用不低于GB25974国家标准，随机配备总价3％的随机备品备件，按双方协商提供。

2.产品到货验收包括：数量、外观质量、随机备品备件、装箱单、随机资料等。

3.设备油漆、包装、运输等按国家相关标准执行。

4.先生产一架样机，支架样机总装后，乙方即通知甲方进行现场评审验收。5.乙方向甲方提供如下随机资料：装箱单2份、产品合格证2份，液压支架(MA)准用证（液压支架煤安证的提供以国家、行业及国家矿用安标中心相关要求和规定为准）2份、使用维护说明书和随机图册4份（纸质版），电子版1份（纸质合格证及报告、标志证等都带单位红章）。

6.高压胶管等：  生产许可证正副本、煤矿安全标志证、 产品合格证、试验报告（都带单位红章）。

7.液压支架用工作液按《MT76-2002  液压支架(柱)用乳化油、浓缩物及其高含水液压液》所规定的乳化油与中性软水按5：95重量比配制而成的乳化液。

8.支架冬季出厂前加注防冻液。

9.支架预留智能化安装位置与网络接口，无需动用电气割焊，直接进行智能化控制设备的接口插接和硬件安设就能实现智能化控制功能。

# 11.其他

- 最大不可拆卸尺寸、重量：

- 允许下井最大单件重量≤6t，

最大不可拆卸件几何尺寸（长×宽×高）≤5000×2100×1200mm

- 液压支架保质期为设备到矿使用后一年，一年之内因产品质量造成的部件损坏，厂方必须在24小时内免费维修或更换，在使用过程中如遇到使用单位处理不了的故障，厂方必须在24小时内赶赴现场协助维修。

- 免费编制、提供工作面电液控制系统的培训教材，对矿方操作、维护、技术和管理人员进行免费技术培训。

- 电液控制系统到矿进行地面组装、试运转、井下安装时，派出优秀的、有实际工作经验的工程师到项目现场负责指导矿方进行设备安装和调试，直到试生产完成。

- 应标单位接到公告2日内需来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

联系方式:

侯新建  13953707298     朱景玉  13562796656

韩正玉  15020717869     赵立军  13705370128