微山湖矿业集团崔庄煤矿

1米可伸缩永磁电动滚筒带式输送机

技术要求规格书

微山湖矿业集团崔庄煤矿

2022年11月14日

微山湖矿业集团崔庄煤矿

1米可伸缩永磁电动滚筒带式输送机技术要求规格书

一、设备名称及数量：

带式输送机（1000mm型）  2部（不包含胶带）

二、原始设计参数：

运输机型式：头部卸料、尾部受料，采用头部双滚筒双电机驱动配置，回柱绞车张紧的布置形式。

1.运输机型式：   头部卸料、尾部受料

2.运输方式：     适用于上（下）山运输，坡度0º～11°

3.运量：         Q＝700t/h

4.供电电压：     V=1140v

5.功率：         W=2×220Kw

6.滚筒直径：     ≤1m

7.运距：         L=800m

8.带宽：         B＝1000mm

9.带速：         V≤3.15m/s

10.驱动方式：隔爆型三相永磁同步电动滚筒（水冷）双驱

11.胶带：        PVC1400S（矿自供）

12.变频器（四象限）：BPJ1-315/1140  4台

13.循环水冷却系统

三、输送机整体技术要求：

1.电气设备应符合中国GB3836-1-4-2000标准或其它被中国防爆检验部门认可的标准。电气设备应具有中国国家电气安全标准所规定的各种保护。

2.设备到货时提供国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌；

3.质保期为设备到货15个月或安装、调试验收合格后12个月（减速机为24个月，非设备本身质量原因除外），以先到项为准。

4.输送机各表面的毛刺和锐边应铲平、磨光，铁屑、焊渣等应清除干净。

5.输送机结构应保证易损部件和零件便于更换，通用性强。

四、主要设备选型及技术规格：

1．驱动装置采用矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒，冷却方式为水冷，每部皮带使用时采用单滚筒或双滚筒均适用于上运、下运和平巷兼用，必须符合《煤矿安全规程（2022版）》规定，有防逆转装置和制动装置及软制动装置。

2．电机、减速机采用蛇形簧联轴器联结，减速机与滚筒利用联轴器连接；电机、减速机采用落地式布置，固定在同一平台上。

3.滚筒

1）所有滚筒均配有注油孔，采用SKF轴承；

2）传动滚筒、卸载滚筒、机尾滚筒均为菱形包胶，胶面厚度16mm。胶板的性能符合MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》，胶的阻燃性和抗电性能必须符合有关规定，提供所有阻燃证明资料；

3）所有滚筒必须有不锈钢铭牌，铭牌要求有名称、型号、轴承型号、重量、生产厂家，出厂日期、钢字打印。

4.托辊

1） 托辊直径为φ108mm，非注油式。托辊为免维修式。托辊整体喷涂防锈漆，表面喷涂黑色防锈油漆；

2)  机身中间架纵梁长度3000mm，材料均为Φ76×4mm无缝钢管。纵梁与H架采用涨销固定，上托辊: 采用三联挂钩式固定，托辊组槽角为30°，间距为1500mm；下托辊:采用平托辊，排列间距为3000mm；受料部分采用缓冲托辊，缓冲托辊材质为阻燃材料，提供所有阻燃证明资料。

5．张紧方式采用回柱绞车张紧，张紧绞车及卷带装置电动机电压等级为660/1140v。张紧装置滑轮组主横梁应加强横梁强度，保证使用过程中不能被拉变形。

6.机头架储带长度为100米。

7.机头卸载架后方3节和机尾架加装缓冲托辊。

8.机头架两侧设置防护栏，机尾滚筒装设防护罩。

9.皮带机机头部滚筒处安装一道清扫器；在回程段安装一道清扫器。

10.需要煤安标志的设备和部件，必须提供相应证明文件；配套设备，必须提供产地证明和原厂技术、资质文件；

11.其它事项均按运输机械设计手册和有关规定进行设计选型，必须符合《煤矿安全规程》和新版《煤矿安全生产标准化》等相关规范、文件的规定。

五、永磁直驱电动滚筒

- 5.1系统组成

带式输送机矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒由外转子永磁直驱滚筒和专用智能驱动器及JSK水冷系统组成，将外转子多级直驱技术与变频+控制技术相结合，将电机与驱动滚筒合二为一。

5.2设备明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒 | STYB220-3.15-1000×1000（660/1140） | 4台 |  |
| 2 | 矿用隔爆兼本质安全型交流变频器 | BPJ1-315/1140 | 4台 | 永磁滚筒专用ACS880 |
| 3 | 自循环水冷系统 | JSK-25X2X | 2套 | 永磁滚筒专用 （可并联式） |
| 4 | 制动器 | KPZ-1800 | 4套 | 制动力矩≥79KN.m 制动盘直径≥1400mm |
| 5 | 逆止器 | NJ90 | 4套 | 安装与导向滚筒 |
| 6 | 矿用本安型振动温度传感器 | GBD12W | 2套 |  |

- 5.3设备遵循的主要现行标准

Q/JXS001-2018      《STYB系列矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒》

MT/T5030-2003      《煤炭工业带式输送机工程设计规范》

GB50431-2008       《带式输送机工程设计规范》

GB10595-2009       《带式输送机技术条件》

MT/T467-1996       《煤矿用带式输送机设计计算》

MT/T212-1990       《煤矿用输送带的成槽性》

MT400-1995         《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT/T571.1-1996     《煤矿用带式输送机电控系统》

MT/T817-1999       《煤矿用带式输送机电控装置》

MT/T654-1997       《煤矿用带式输送机安全规程》

MT/T655-1997       《煤矿用带式输送机托辊轴承技术条件》

MT/T656-1997       《煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸》

MT/T681-1997       《煤矿用带式输送机减速机技术条件》

MT821-2006         《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》

MT/T872-2000       《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

MT/T668-2008       《煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带技术条件

- 5.4永磁电动滚筒：

5.4.1为保障新型皮带机驱动装置的长期稳定运转对永磁滚筒厂家做出如下要求:

- 1）要求制造商同时拥有风冷水冷两种冷却方式的永磁滚筒技术，用户可以自由选用风冷或水冷方式。

- 2）要求每一台永磁直驱滚筒在出厂之前，均需进行严格的过速过载及温升测试及其他相关项目检测，并出具检测报告。

- 3）制造商应保证产品资质材料齐全，并提供产品出厂检验报告、产品合格证、配套件煤安证书等相关资质各一份，安装图纸和说明书各4套、电子版资料1套（U盘存放）、专用工具2套。

- 4）设备到矿后，设备供方应派专业技术人员到现场免费培训、指导安装，参加设备使用前的井上、井下安装调试和技术指导工作。

- 5）设备出现故障时，设备供应方在接到供应商通知后1小时内做出实质性答复，24小时内到达现场更换修理。

- 5.4.2 矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒技术指标

- 1）永磁同步电动滚筒永磁体采用N38UH钕铁硼稀土永磁体；

- 2）智能工业电机定子绕组采用国际先进的耐高压聚酰亚氨烧结收缩模+国际先进的无胶云母带工艺：具有超强的耐电晕性能、绝缘性能、高槽满率、低电流密度；

- 3）永磁同步电动滚筒可在0HZ─额定频率的任意转速下长时间运行；

- 4）永磁同步电动滚筒已取得防爆合格证、矿用产品安全标志证书；

- 5）控制方式：采用开环同步矢量控制方式；

- 6）其它技术指标表：

| 外壳防护等级 | IP55 |
| --- | --- |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 工作制 | 连续工作制(S1) |
| 绝缘材料耐温等级 | H级 |
| 绕组测温 | 三相测温PT100 |
| 绝缘水平 | 额定短时工频耐2倍额定电压+1000V |
| 使用环境温度 | -15℃～40℃(低温环境(低于-10℃)下需特殊处理) |

- 2.4.3矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒技术参数

- 1）矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒，型号：STYB220-3.15-1000*1000（1140），滚筒功率：2×220kW，电压等级：660V/1140V，额定扭矩：34.92KNm，滚筒直径：φ1000mm，滚筒长度：1150mm，电机为连续工作制SI，功率因素为0.97，效率为94%，防护等级为IP55，绝缘等级不低于F级，部分材料使用H级，冷却方式:水冷。

- 2）永磁同步电动滚筒转子永磁体采用N38UH级钕铁硼永磁材料，耐受温度不低于200℃。

- 4）永磁同步电动滚筒定子铁心采用武钢硅钢片，并提供产地证。

- 5）永磁同步电动滚筒定子绕组采用国际先进的耐高压聚酰亚氨烧结收缩模+国际先进的无胶云母带工艺：具有超强的耐电晕性能、绝缘性能、高槽满率、低电流密度。

- 6）永磁同步电动滚筒定子预埋测温电阻，在控制方面可实现超报警和超温停机功能，避免温升过高造成线圈损坏和永磁体去磁。

- 7）具有矿用本安型振动温度传感器（GBD12W）安装接口（振动、温度旋转设备的状态在线监测，提前预警 设备故障，降低非计划停机时间）的位置，并提供煤安证。

- 8）永磁滚筒在运行时，轴承应平稳轻快，无停滞现象，声音均匀和谐，不夹杂有害杂音。

- 9）当三相电源平衡时，永磁滚筒三相空载电流的任何一相电流与三相平均值的偏差（绝对值）不得大于平均值的10%。绕组及引线应满足额定电流要求，同时满足绝缘等级F，其中主要部件用料达到H级。

- 11）矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒安全等级：符合国际安全质量认证：CE。

- 12）永磁滚筒安装方式须符合国家标准GB10595-2015规定的尺寸设计，并满足安全运行要求。

- 13）能效等级：应达到中国质量认证：永磁电机CQC17701165307相关认证，永磁同步电动滚筒要求满载时，转速范围在25%-100%额定转速时，效率达到84%-94%。转速恒定，当负载在10%-100%变化时，矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒的效率84%-94%。

- 14）永磁同步电动滚筒出厂前，须做滚筒全参数试验；（包括绕组冷态直流电阻，绝缘电阻，交流耐压试验，空载运行试验，匝间绝缘试验等）应按有关标准操作，并出具出厂试验报告。应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验，且没有损坏，可长期满容量连续运行。

- 15）滚筒空运转时的噪声声功率级应不超过85dB(A)，滚筒外圆径向圆跳动、滚筒表面线速度偏差率等技术要求应符JB/T7330-2008中的相关规定。

- 16）滚筒的筒体包胶时，其包覆层材料应采用天然橡胶阻燃材料，厚度≥16mm其阻燃、抗静电性能应符合MT962标准的要求，并应有有效的矿用产品安全标志证书，且出具阻燃和抗静电试验报告。

- 17）必须同时具有井下220KW（6*315/4*315/3*315/2*315）且具有560KW及630KW大功率电动滚筒多机运转案列做为条件支撑，方便我单位进行现场实地考察。

- 18）具有有资质的部门出具的滚筒检验报告，检测结果系统效率大于等于94.9%。

六、变频器

1.环境条件

- 型号：BPJ1-315/1140

- 控制对象：2×220KW带式输送机永磁智能滚筒的起停、调速控制；

- 控制方式：主从驱动控制技术，功率平衡误差在3kW之内

- 海拔高度1000m；

- 环境温度-20～+40℃；

- 环境相对湿度不大于95%（25℃）；

- 有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井中；

- 无强烈振动和冲击的地方；

- 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方；

- 能防止水滴渗入的地方；

- 冷却方式：风冷；

- 安装种类：Ⅲ 类；

- 污染等级：3级。

2.矿用隔爆兼本质安全型交流变频器主要特点：

- 产品选用三电平结构，具有国家标准电磁兼容测试合格报告，不会对现有矿井监控系统产生干扰现象。

- 控制方式：无传感矢量控制。

- 起动转矩：0.5Hz时可输出≥200%额定转矩。

- 具有根据负载情况自动优化励磁电流，实现自动节能运行功能。

- 具有自动限流功能：快速电流自动抑制能力，确保在加速过程中及冲击性负载下不发生过流故障。

- 负载线路长度要满足大于700米。

- 具有电压失速防止功能：保证减速过程中不发生过电压。

- 具有多机联动自动负载平衡功能：根据负载自动调整各电机输出频率，使出力相同。

- 具有上、下限频率设定，频率跳跃运行，反转运行限制，转差频率补偿，自动稳压运行功能。

- 隔爆门上设置10寸液晶彩色中文信息屏，主电路合闸指示，控制电路合闸指示，直流电压，输出频率，电机电流，控制器故障指示，欠压指示，过载指示等。故障存储记录大于1000条。

- 具有8个开关量输入和5个开关量输出，2个模拟信号量输入、2个模拟信号量输出功能。

- 具有三相电机PT100测温元件、温度检测模块和保护功能。

- 主回路电容使用薄膜电容(非电解电容)，提高寿命。

- 具有短路，过载，输入过压、欠压，功率模块故障保护，功率模块过热保护、缺相、中点电压平衡等完善的硬件和软件保护措施。

- 采用三电平主电路结构，降低输出电压的谐波，减小对电机的干扰。

- 矿用隔爆兼本质安全型低压交流变频器具有标准通讯协议的RS485通讯接口Modbus通讯协议，提供点表、开放通讯协议，并负责配合自动化厂家接入自动化系统，提供现场技术培训。

- 矿用隔爆兼本质安全型低压交流变频器具备接入矿井自动化控制系统所需通讯接口和开关、模拟量输出节点。通讯协议开放，能读取内部数据。开关量输出点满足对变频器的启动、停止、复位、故障点读取功能。电流、电压、频率等模拟量输出节点满足0-20mA电流信号格式或0-10V电压信号格式。

3. BPJ系列变频器的主要参数和主要技术性能

3.1 BPJ系列变频器主要参数

- 变频器：核心功率部件IGBT为英飞凌、ABB产品。

- 调速方式：全数字矢量控制。

- 调制方式：正弦波脉宽调制(SPWM)。

- 调速范围：0～Vmax(m/s)。

- 调速误差：≤0.5%(静态)。

- 停车精度：±10mm

- 控制方式：采用矢量控制方式，具备低频自动转矩提升功能；

- 电源：输入电源电压1140V，频率50Hz；电压允许波动范围-15%～+10%；

- 输出频率：0.5～100Hz连续可调，超过50Hz为恒功率调速，并需要考虑现场机械装置的承受能力；

- 额定输出功率：315kW；

- 变频器可通过壳体旋钮或远控来切换电机转向，实现电机正反转控制；

- 变频器整流桥和逆变桥单元皆为IGBT元件，为AFE四象限运行，在电机处于发电状态时，可将系统的再生能量100%回馈给电网，达到节能效果；

- 低频运转时，有自动转矩提升功能，能保证100%的额定转矩；

- 变频器外置回馈电抗器箱；

- 为减少对系统的电磁污染，变频器配置变频器专用的LCL滤波电抗器。

- 散热采用热管风冷却方式。

- 变频装置可在-5℃—+40℃环境使用，不降容；

- 变频装置采用SPWM正弦脉宽调制；

- 变频装置采用开环或闭环矢量控制；

- 变频装置具有良好的重载起动性能，能够在重载时平稳起动；启动最大转矩可达200%；

- 变频装置具有过载能力150%，每10分钟允许1分钟，超过则保护；

- 频率精度:数字设定最高频率×±0.1%，模拟设定最高频率×±0.5%。

- 频率分辩率：数字设定0.01HZ，模拟设定最高频率×±0.1%；

- 变频装置具备较强的抗电磁干扰能力，主从机联机时保障设备不自己起动。

- 在30-100%的调速范围内，变频系统在不外加任何功率因数补偿的情况下输入端功率因数达到0.95以上；

- 变频装置自身效率达到98%以上，变频装置整个系统的效率在额定负载条件下达到96%以上；

- 变频装置具有就地起动、停止、复位和远方起动、停止等功能；也可使用通讯控制；

- 停车方式:变频停车、自由停车；

- 变频调速装置保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护等。保护的性能应符合国家有关标准的规定；

- 采用先进可靠的散热技术，确保变频装置在允许温度范围内长期可靠运行；

- 变频装置输出电流谐波不大于2%，对电网反馈的电流谐波不大于4%，符合中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93对谐波失真的要求；

- 变频装置通讯接口具有RS485或Profibus－DP或以太网通讯接口，能与计算机连接，完成参数设置、实时监测与控制；

- 噪声等级：≤75 dB。在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不得超过75分贝。变频器抗地震能力为8级，振动0.5G。

- 过载能力：1.5Iv一分钟，2Iv十秒钟。

3.2 BPJ1系列变频器性能

- BPJ1系列变频器可通过就地或远方控制，方便实现BPJ系列变频器的启停操作，以及变频调速，调速过程中电流变化十分平滑，可满足永磁电动滚筒的各种工况运行要求。

- 在变频系统出现紧急情况时，可拍下急停按钮，停止变频以及断开电源。

- BPJ1系列变频器转矩和速度控制精确平滑，调速精度：±0.05％（开环矢量），±0.02％（闭环矢量）（在100％转速下），对负载机械无冲击，系统稳定可靠，可长时间低速运行任何频率段。

- 变频装置具备直线加减速和任意S加减速曲线，加减速时间由软件给定的时间-频率曲线在控制面板界面上设定，加减速时间连续可调，能实现软起、软停功能，BPJ1系列变频器采用磁链闭环矢量控制技术，控制系统具有静／动态性能好、调速范围大。为防止降速过程出现过压故障，BPJ系列变频器通过矢量算法在输出电压矢量上叠加可控的其他频率分量（叠频制动），使电机产生更大的阻力矩，加快电机的制动。

- 考虑到设备可能出现的过负荷情况，选配的BPJ1系列变频器额定输出电流大于所带电机的额定电流，并且具备150%变频器额定输出电流2分钟、每隔10分钟可重复一次的过载能力。

- 变频装置设以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、变频器过热保护、输出接地，输出短路、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧开关。保护的性能应符合国家有关标准的规定。BPJ1系列变频器故障报警，保护输出接点不小于5A。所有保护动作和故障均应在BPJ1系列变频器智能控制器中有故障发生时间（ms）、故障类型、故障部位等详细描述，所有保护的性能应符合国家有关标准的规定。

- 过流保护：电机额定电流的120%， 1min，具有反时限特性。

- 短路保护：电机额定电流的150%，定时限特性，动作时间可设定。

- 过压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果超过额定电压的130%，定时限特性保护。

- 欠压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果低于设定的数值，定时限特性保护。

- 过热保护：在主要的发热元件，即 整流变压器和电力电子功率器件上放置温度检测，一旦超过极限温度、功率器件80℃，定时限特性保护。如电机提供温度接点和温度模拟信号输送到PLC，可进行电机过热保护。

- 缺相保护：当BPJ1系列变频器输入侧缺相、输出侧缺相时，发出报警信号并保护。

- 光纤故障保护：当控制器与功率模块之间的连接光纤出现故障时，会发出报警信号并保护。

- 其它保护：冷却风扇故障、控制电源故障、过温保护、中性点过压保护、磁通不平衡保护、信号丢失保护等其它保护由投标方提供描述。

- BPJ 系列变频器具有丰富的通讯总线供用户选择，如Profibus DP、CAN、Modbus等。BPJ1系列变频器使用标准的RS232接口。

- BPJ1系列变频器采用高精度的开/闭环矢量控制、快速运算的ASIC电路以及三相输出电流测量，保证精确的电机控制。

- BPJ1系列变频器可以提供使用的输入输出端子包含有：10路开关输入、16路开关输出、4路模拟量输入和5路模拟量输出端子，方便对BPJ1系列变频器进行控制。

- BPJ1系列变频器具有两种调谐测量电机参数的模式，分为动态和静态调谐，其中静态调谐可在不拖动电机的情况下进行空载调试操作。

- BPJ1系列变频器功率单元直流滤波回路采用一线品牌高可靠性、大容量电力电容器，可连续稳定运行100000小时。

- BPJ1系列变频器整机外壳与柜内接地可靠连接，预防电压瞬时波动对变频装置或其他控制设备的危害，以保障BPJ系列变频器安全稳定工作。

- 变频装置带故障自诊断显示，系统有开机自检功能和故障记忆功能，可以方便地诊断出BPJ1系列变频器当前状态正常与否。如果自检未通过，系统将在显示屏上或通过通讯口指出故障点所在位置。功率模块和主控制板上装有状态指示灯，方便故障点查找。运行中可观察输出电流、电压、频率、转速等参数。能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示及报警并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。变频装置需有对环境温度的监控，当温度超过变频器允许的环境温度时，变频器需提供报警。

- 变频器中文系统界面：矿用本安触摸显示屏，并且采用友好中文显示界面，方便操作人员对BPJ1系列变频器进行启停操作和参数设置以及变频状态信息查看等操作。人机界面标准化设计，信息显示清晰、调试方便；界面显示内容丰富且直观形象，能够显示系统状态变量的实时显示和监控，如实时显示输出频率，输入输出电流、电压等有故障信息查询、运行数据记录、变频器参数查询及设置、系统自诊断等等。

- BPJ1系列变频器的结构设计合理可靠，变频器内所有部件都具有足够的强度，能够保证运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏，且BPJ系列变频器内留有足够的空间便于维护检修。

- BPJ1系列变频器是高性能、高精度、高可靠性交流变频器。BPJ1系列变频器的设计生产依据国际市场使用的标准规范、专业技术以及丰富的经验设计和制造。

- 其独特的转矩控制方式，平滑的、无波动的转矩输出，使得该系列BPJ1系列变频器在应用于齿轮传动系统时，避免了由于齿轮和联轴器之间应力的快速动态响应所带来的对机械系统的损害。同时其开环控制较小的速度误差、快速的动态响应、高启动转矩和低启动电流、适合于多电机拖动的模糊矢量控制，使得该系列BPJ1系列变频器具有较多的应用场合。

- BPJ系列变频器都采用全金属外壳，以及采取合理的电路设计，增强了VD BPJ系列变频器抗干扰的能力，减少了BPJ1系列变频器对外部其他电子设备的电磁干扰。采用交流电抗器也显著减少了BPJ1系列变频器所产生的谐波电流，增强了BPJ系列变频器抵抗电网电压浪涌和瞬时波动的能力。

3.3 BPJ1系列变频器应具备的优点：

1）可靠性

- 谐波系数小，噪声干扰小，对电网污染小

- 整流模块，采用AFE技术，整流桥为IGBT模块；

- 具有电容器的直流环节，电容器采用日本日立品牌；

- 逆变模块为IGBT  3相逆变桥，采用德国英飞凌品牌；

- 控制板件及软件，采用原装进口。

- 输入输出滤波电抗器，采用知名品牌。

2）采用正弦脉宽调制(SPWM)技术

为了消除通用变频器对电网的谐波污染并进步功率因数，实现电机的四象限运行，并克服传统制动方法的并联电阻消耗能量造成的浪费，在变频器整流电路中采用自关断器件进行PWM控制，可使电网侧的输进电流接近正弦波并且功率因数达到1，消除网侧谐波污染，能量双向活动，使电机四象限运行；同时对于各种调速场合，使电机很快达到速度要求，动态响应快。

3）调速精度

使用矢量控制技术, AC调速的范围与动态响应可与DC调速相比拟或超过DC的性能. 它的获得主要是将电机的转矩电流与励磁电流进行分离和单独控制。更为重要的是使用数字控制技术使所提供的功能范围能够被完善和扩展, 并标准化。这就使得整个系统对操作和服务人员极端透明。对带式输送机有很好的启动特性曲线，可以有效更好的保证带式输送机高效安全运行。加、减速时间根据现场实际情况调整。

4）TPH-24/7本安屏触摸操作和显示功能

全中文显示和操作界面，方便用户调试和观察。

在运行状态界面中，所有被测量的数值以及它们正确的物理量都显示

在本安触摸屏屏上，变频器的所有参数设置可以通过触摸屏手动修改参数。

5）保护功能

变频器拥有它自己的综合系统来保护自己和防止其中关键元器件的损坏，所有报警信号需给予高度迅速的重视， 不造成立即停机的报警信号有：

- 运行丢失或允许再启动

- 控制电压过低

- 速度控制丢失

- 欠压

- 变压器报警

- 功率管触发故障

- 电机温度过高

- 轴承温度过高

- 变频器控制系统还提供可造成立即停机的故障信号：

- 供电电压过高/过低

- 内/外部短路(IGBT将立即关断)

- 过流

- DC环节过压和欠压(缺相保护)

- 接地故障、漏电闭锁

- 控制电压故障

- 微处理器故障

- 冷却故障 (通风)

- 设有故障记忆功能，能保留最近10次故障的功能号码和最后一次故障的参数。

6）带负载能力和过载能力

BPJ系列变频器具有很高的启转矩，最大启动转矩大于200%；低频时可控转矩大于125%；最大过载250%；过载最大电流1.5Ict（1分钟/10分钟）；转矩响应时间小于10毫秒；在整个速度范围内所有指标都是有效的。

7）对电源电压波动的适应能力

BPJ系列变频器允许的电压波动范围是+10% —— -15%；瞬间可达到25%。

8）电磁兼容性（EMC）

BPJ系列变频器的电磁兼容性（EMC）能够达到工业级和商业级标准；它可以最大限度的抑制射频干扰，避免了对周围设备的不良影响，变频器可达到很高的开关频率。

9）扩展能力,通讯能力和可编程性

变频器的标准应用宏和基本I/O点数已经能够满足大多数应用，它具有两个模拟量输入，八个数字量输入，两个继电器输出，一个数字量输出，一个模拟量输出；当这些I/O不能满足要求时，应能加装扩展板（选件卡）来满足特殊需求，还可以加入编码器输入信号。它的另外一个特点是每个I/O都是可以编程和设置的。

10）效率和功率因数

由于变频器优秀的电机控制模式等具有高效节能的设计，它还具有可供选择的输出du/dt和正弦波滤波器，使它的功率损耗小于2%，且变频器本身有电容系统，使电动机与电网的无功功率交换转为电动机与变频器的无功功率交换，能大幅提高电网的功率因数，功率因数大于0.95以上。

11)技术检验

BPJ1系列变频器取得防爆合格证书、MA证书，并通过了严格的技术检验，检验项目达22项，检验内容有：

- 轻载试验；恒转矩试验；

- 压频比试验；温升试验；

- 电压波动试验；速度稳定精度试验；

- 保护和显示功能试验；过载保护；

- 瞬时断电试验；缺相保护；

- 加、减速时间连续可调试验；过压保护试验；

- 频率分辨率试验；正、反相序功能试验；

- EMC试验；传导试验；

- 谐波试验；耐潮试验；耐压试验；

- 本安试验；分断试验。

- 七、循环水冷却系统

- 永磁同步电动滚筒冷却方式为水冷，水冷却方式须符合GB/T1993-1993中的水冷式规定。需提供滚筒冷却装置跟水循环冷却器，冷却器具有恒温，恒压，恒流的技术。

- 每套自循环风冷却器配置为一用一备；

- 技术参数

- 水箱容积:≤200L

- 换热功率:50KW

- 水 流 量:6m³/h

- 风量：20800m³/h

- 水泵电机:1.1kw

- 风机电机:2.2kw

- 电机电压:660/1140V

- 冷却介质：蒸馏水、软化水、防冻液

- 水泵和风扇电机使用高效节能型防爆电机，防爆标志（ExdIMb），电压1140V/660V，并附带煤安和防爆证书，水泵应采用不锈钢材质，内部配备矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器；

- 冷却系统配备进、出水口温度传感器，由集控系统采集温度信号。

- 水箱配有温度、液位显示器，量程0-300℃；

- 水质要求为工业软化水、低温条件下可以采用乙二醇溶液作为冷却介质;

- 自循环水冷却器动力电源由需方提供1140V双回路电磁启动器并控制其启停，接入皮带机集控系统进行集中控制；

- 自循环水冷却器冷却水管路，采用DN25型双层编织高压橡胶软管，标配10米×2根/台，软管两端接头与滚筒、自循环水冷系统接口配套，且便于拆装；

- 自循环水冷却器内部安装有止回阀防止冷却水倒流，安装有背压阀能在停机时防止电机水腔内冷却水全部流回水冷系统；

- 循环冷却水后期使用中需要增加高效、低毒、环境友好型的阻垢缓蚀剂；

- 水冷却系统耐压不得低于4MPa，进出水孔的安装尺寸为：ZG1(内螺纹)，配备快速接头；

- 水冷机水箱、水泵均为不锈钢材质，管路、连接件采用镀锌无缝钢管；

- 水冷装置应配备液位计能够显示水箱水位，且便于观察；水冷机设有搬运、安装用起吊环；

- 水冷装置外部采取防腐处理，保证在正常使用条件下不掉漆、不生锈。

八、防逆转和制动装置

1.逆止器 型号：NJ90，数量4套，安装在导向滚筒上,采用低速逆止器，逆止力矩要满足皮带机的需，逆止器采用知名品牌。

2.盘式制动器：型号：KPZ-1400,数量 1 套，制动器为液压盘式制动器，安装在永磁滚筒上，每套包括一台液压泵站，一个电控箱，两个闸盘，两个闸头，其作用主要是停机驻车。

技术性能：

为确保在运行、停机过程中安全可靠，盘式制动器须具备以下技术性能：

- （1）制动力矩可调，能实现线性控制，使带式输送机的停车减速度保持在0.05-0.3m/s2 范围内；

- （2）当控制或拖动系统突然断电、拖动电机超速飞车、输送带打滑以及其它保护停车指令发出时，它能安全、可靠地制动；

- （3）实现输送机正常停车时的软制动，即当带速降到较低时（如小于0.3m/s 时）逐渐施加制动力，当带速为0时闸住滚筒；

- （4）制动器应设有完善的安全闭锁保护功能，避免制动器电控装置突然断电而主机正常运行时制动器瞬时施闸；液压系统应有压力可调缓慢施闸的功能。当制动器工作时应向主机控制系 统发出施闸信号；

- （5）制动器在整个抱闸过程中无冲击力矩；

- （6）制动器采用防爆型，在制动过程中不许有火花产生。

九、产品执行标准：

其它事项均按运输机械设计手册和有关规定进行设计选型，按实际现场绘制加工。

GB50431－2008  《带式输送机工程设计规范》

GB10595－2009  《带式输送机》

MT820－ 2006   《煤矿用带式输送机技术条件》

MT/T212－1990  《煤矿用输送带的成槽性》

MT/T400－1995  《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT654－1997    《煤矿用带式输送机安全规范》

MT/T681－1997  《煤矿用带式输送机减速机技术条件》

MT821－2006    《煤矿用带式输送机托辊技术条件》

GB/T14784-1993 《带式输送机安全规范》

JB/T2647-1995  《带式输送机包装技术条件》

GB3836.1-2000  《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》

MT962-2005     《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》

GB/T  3797—2005      电气控制设备

GB/T  2423.4—2008    电工电子产品环境试验  第2部分：试验方

法  试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

GB/T13384-2008        机电产品包装通用技术条件

GB/T13306-2011        标牌

GB8923-88             涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T4796-2008        《电工电子产品环境条件》

GB50062-2008         《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB50058-2014         《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB 14048.1—2006      低压开关设备和控制设备 :总则

IEC144-63	          《低压开关和控制设备的外壳防护等级》

GB  3836.1—2010      爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求

GB  3836.2—2010      爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳"d"保

护的设备

GB  3836.3—2010      爆炸性环境   第3部分：由增安型"e"保护

的设备

GB  3836.4—2010      爆炸性环境   第4部分：由本质安全型"i"

保护的设备

GB/T  12668.2—2002   调速电气传动系统  第2部分：一般要求  低压交流变频电气传动系统额定值的规定

MT/T661—2011         煤矿井下用电器设备通用技术条件

MT154.2—1996       煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法

GB12668.3-2003      调速电气传动系统  第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法

GB/T14549-1993        电能质量 公用电网谐波

AQ1043-2007           矿用产品安全标志标识

MT1099-2009           矿用变频调速装置

十、供货要求及随机文件

1.胶带输送机的设计、制造必须符合国家机械及煤矿规程要求。

2.设备出厂前在供方进行试车，并同时通知需方派人员按标准进行出厂验收。

3.乙方派人员到矿方进行技术指导，指导安装、调试试车。

4.自设备运行之日起，质保期为一年，质保期内因设计、制造质量或运输过程中造成设备（包括外构件）、配件损坏，更换等费用由供方承担。

5.设备出现故障时，设备供应方在接到供应商通知后1小时内做出实质性答复，24小时内到达现场更换修理。

6.随机资料

（1）出厂合格证、出厂试验报告、煤安证书（包括各有关附属设备的产品合格证、防爆合格证）、MA证（设备所有涉及煤安标志的零部件均必须有“MA”标志和“MA”标志使用证书，纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书），符合国家煤安标志产品的相关要求，提供纸质版。证书必须全部有生产单位红色印章。需要检测的还需提供相关检测报告（探伤报告）。

（2）供方签订技术协议7天内应提交与设备相符的中文技术资料(包括但不限于)：技术文件、设计（安装）图纸、设计计算书(此三种资料必须有供货厂家技术主管的签字及技术主管部门的红章）、外形尺寸图、零部件图册及装配图、电气控制图、电气接线图、易损件目录和价格表、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等4套(含电子版1份)。

7.供方按合同价提供3%的配件，配件详单由供需双方协商确认后，纳入设备招标中，随设备一起供货。