山东省微山湖矿业集团有限公司

欢城煤矿自移机尾

技

术

规

格

书

2023年3月

欢城煤矿自移机尾技术要求

（一）总则

1、本技术规格书提出了本项目的基本参数和主体结构要求，供方应根据此要求负责对投标设备进行结构详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。要求本次招标设备能相互配套并能和我矿的工作面刮板机、端头支架和顺槽超前支架相互配套使用。

2、本技术规格书提出的是范围限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。矿方保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。

3、供方必须执行本技术规格书所列标准(但不仅限于此)。供方在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术规范所引用的标准若与供方、矿方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行，同时在标书上予以澄清。

4、合同签订后，供方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力，具体项目和条款由供、矿方双方商定，投标方应予以配合。

5、供方所提供的产品(含外购件)必须是满足要求的全新产品。

6、供方所提供的产品(含外购件)应技术先进、价格合理，出厂前应根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。

7、供方必须按要求及时提供产品的各种技术文件以满足工程设计要求。

8、供方不承担有关设备专利的一切费用和责任。

9、供方提供的产品必须满足本规格书对性能保证的要求，并提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、指导调试及后期的售后服务。

10、供方应保证在设备详细设计、制造、运输、技术服务过程中符合国家相关的安全、环保要求。

11、最大不可拆卸尺寸及重量：最大不可拆卸尺寸：3700×1200×1600；

最大不可拆卸件重量9.5吨。（如有出入须与矿方沟通）

（二）制造标准及安全要求

1、具备正规企业生产资质证明材料，产品应符合国家行业标准,并保证符合《煤矿安全规程》（2022年版）规定中的要求。设备出厂时必须有整机的“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌，标志清楚，固定牢靠。主要安标受控元件（含线缆、胶管）必须具有矿用产品安全标志证书、合格证、检验报告等。

- 2、电机、各电气元件必须有“防爆合格证”、“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌，生产许可证（纳入2022最新《生产许可证发证目录》的）正副本（都带单位红章），纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书,证书必须全部有生产单位红色印章。

3、标准要求：国家相关标准、行业标准及企业标准制造：

- MT/105-2006《刮板输送机通用技术条件》

- MT/T464-1995《矿用刮板输送机通用安全技术条件》

- MT/T103-1995《矿用刮板输送机出厂检验规范》

- GB/T12718-2009  《矿用高强度圆环链》

- GB13306-2016 《标牌》

- MT/T148-97 《刮板输送机减速器》

- AQ1043-2018  《矿用产品安全标志标识》

- GB197-2018  《普通螺纹公差与配合》

- GB/T1184-2008《行状与位置公差未注公差值》

- MT/T 465-1995 《矿用刮板输送机驱动链轮检验规范》

- MT/T249-2019 《 YBSD系列矿用隔爆型双速三相异步电机 》

- GB/T1804-2000《一般公差线性尺寸的未注公差》

- GB6414-2017  《铸件尺寸公差》

- GB11352-2009《一般工程用铸造碳钢件》

- GB11335-1989《未注公差角渡的极限偏差》

- GB12361-2016《钢质模锻件通用技术条件》

- GB985-2008《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

- MT/T 15-2002  《 矿用刮板输送机型式与参数》

- 中华人民共和国《煤矿安全规程》2022版

- MT/T494-1995 《顺槽用破碎机形式与参数》

- AQ1043-2007 《矿用产品安全标志标识》

4、各类电机制造标准符合防护等级IP55等级以上。

- 5、凡不注日期的引用文件都指最新版本，生产厂家应该追索以上标准的最新版本，加以研究和采用，并且自然成为本要求的条款。

（三）皮带机尾自移装置1部

1、皮带自移装置技术参数（选型参考）要求：

该皮带机自移机尾型号、规格适应我矿顺槽胶带输送机配套，也要与SZB630/75型转载机配套。实现用截深630mm的煤机割煤能够四刀移一次机尾（不同厂家可能型号名称不一致，但功能及配套要适用我矿要求）。

1）适用带宽----------------800mm

2）工作介质----------------乳化液

3）工作压力----------------31.5MPa

4）推移缸： 行程-----------≥2300mm

5）立  缸： 行程-----------约250mm

6）水平缸： 行程-----------≥200mm

7）机尾主滚筒规格：Φ350mm

- 8）各滚筒润滑方式：集成远程注齿轮油方式

9）最大不可拆卸尺寸及重量：最大不可拆卸尺寸：3700×1200×1600mm；最大不可拆卸件重量9.5吨。（如有出入，需提前沟通）。

- 10）推移油缸布置在机身底部两侧。管路采用DN接头。

11）提供设备购买费用3%的随机备件，必须经矿方同意；随机带纸质说明书、图册四份(电子版一份)，专用工具一套。

2、其它要求：

1）自移式800型皮带机尾需与SZB-630/75型转载机使用，皮带应有调偏装置、抬卧装置，所有滚筒都应有清滚器，宽度在1800mm以内。

2）资料：

（1）、各整机：产品合格证、出厂试验合格证书（电气试验详细参数等），煤矿安全标志证、出厂检验报告（都带单位红章）、使用说明书、原理图各四份，电子版说明书及原理图一份。

（2）、电机等附件：防爆合格证、煤矿安全标志证、出厂检验报告、产品合格证 、生产许可证（纳入2022《全国工业产品生产许可证目录》管理的）正副本（都带单位红章）、使用说明书，纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书,证书必须全部有生产单位红色印章。

（3）、电缆：阻燃证、煤矿安全标志证、生产许可证（都带单位红章）需要第三方检测的还需提供经有资质机构检测的报告（国家规定需第三方检测的，如电缆、光缆等到货后和矿方一起进行检测，检测费用由中标方进行付款）。

（4）、高压胶管等： 生产许可证正副本、煤矿安全标志证、实验报告、 产品合格证（都带单位红章）。

3）设备转动部位及观察孔必须有可靠的防护装置。

4）供货方随机提供的配件图册，注明所有配件图号、详细名称、型号及编号。

5）供货方按本技术要求及设备完好标准做好验收工作。

6）设备资料、随机配件等必须与设备一并到货，否则不进行到货验收。

7）质保期为安装调试通过合格验收，出具验收报告之日起一个日历年（特殊情况应另外说明）。

8）设备使用期内，供方及时提供相关备品备件终生优惠提供。

9）设备安装、调试期间，供货方必须派经验丰富、业务精通且具有多年从事现场服务的技术人员来矿指导安装调试和后续使用过程中的售后服务。

- （四）供货周期与验收

- 1、供货周期：到货日期要求2023年5月31日前。

- 2、质保期：质保期为安装调试通过合格验收，出具验收报告之日起一个日历年（特殊情况应另外说明）。

- 3、到货地点：山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿。

4、应标单位接到公告及时来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

五、本技术要求未尽事宜供、需双方共同协商解决。

欢城煤矿联系方式：  黄秀才  13505378332   丁行增   13953768338

朱长善  13963798969   於德通   18253706390