山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿综采工作面液压支架ZY3000/16/33

再制造项目

技

术

要

求

欢城煤矿

2023年3月

## 一、ZY3000/16/33中间支架技术参数

### （一）、ZY3000/16/33支架总体参数

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | 两柱掩护式 |  |  |
| 2 | 高度 | 最低最高 | 1600～3300 | mm |  |
|  |  | 工作高度 | 1900～3100 | mm |  |
| 3 | 宽度 | 最小 | 1180 | mm |  |
|  |  | 最大 | 1330 | mm |  |
| 4 | 中心距 |  | 1250 | mm |  |
| 5 | 初撑力 |  | 2616 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 工作阻力 |  | 3200 | kN | P=38.5MPa |
| 7 | 支护强度 |  | 0.61～0.73 | MPa | f=0.2 |
| 8 | 底板平均比压 |  | ～1.3 | MPa | f=0.2 |
| 9 | 移架步距 |  | 600 | mm |  |
| 10 | 泵站压力 |  | 31.5 | MPa |  |
| 11 | 操作方式 |  | 本架手动控制 |  |  |
| 12 | 设计重量 |  | 8±0.2 | 吨 |  |

### （二）、ZY3200/09/21中间支架液压缸规格

| 序号 | 名称 | 项目 | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 液压双伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | 230/180 | mm |  |
|  |  | 柱径 | 220/160 | mm |  |
|  |  | 行程 | 1633 | mm |  |
| 2 | 推移千斤顶 | 数量 | 1 | 根 | 正推 |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | 140/70 | mm |  |
|  |  | 行程 | 700 | mm |  |
| 3 | 平衡千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | 125/70 | mm |  |
|  |  | 行程 | 375 | mm |  |
| 4 | 侧推千斤顶 | 数量 | 4 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 内注液 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | 63/45 | mm |  |
|  |  | 行程 | 170 | mm |  |
| 5 | 伸缩千斤 顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | 80/60 | mm |  |
|  |  | 行程 | 600 | mm |  |
| 6 | 护帮千斤顶 | 数量 | 1 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | 100/70 | mm |  |
|  |  | 行程 | 360 | mm |  |

## （三）、中间支架结构配置

1、 ZY3000/16/33型液压支架，采用及时支护形式,采用本架手动操作；操纵阀安装在支架底座上，以便于支架工操作。

2、 支架顶梁采用整体顶梁带伸缩梁结构。

3、 顶梁、掩护梁侧护板为单侧活动侧护板。

4、 支架连杆采用前单后双连杆结构形式。

5 、底座为全开档底板结构。

6 、推移机构采用正装短推杆形式。

7、所有重量大于60Kg的结构件都设有起吊环或吊装孔等装置，千斤顶根据需要配置起吊环。

8、支架颜色：结构件为白色，立柱、千斤顶为红色，推移杆为黑色。

## 二、液压系统

1、所有胶管及管路辅件均采用DN系列接头。

2、架间供液管公称直径DN25， 回液管公称直径DN32，架间喷雾管公称直径DN25。

3、阀材质为碳钢材质。

4、立柱、千斤顶密封为进口聚氨酯材料国内加工密封。

5、每根立柱配备 250 L/min安全阀，平衡千斤顶配置125L/min安全阀。

6、液压支架每架应设置架间喷雾装置,喷雾装置与立柱降柱，移架动作联动。

7、每台支架主供液管配备高压截止阀，主回液管路配备回液断路阀。

8、控制立柱、千斤顶动作的操纵阀均采用200L/min流量。

9、所有管线耐压值（查资料）

## 三、支架制造材质

1、 主要部件材质性能

| 名称 | 材质 | 机械性能 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σs | σb |  |
| 主要销轴 | 30CrMnTi | \ | 1470MPa |  |
| 普通销轴 | 40Cr | 785MPa | 980MPa |  |
| 活塞杆、缸筒 | 27SiMn | 835MPa | 980MPa |  |
| 结构件 | Q550 | 550MPa | 700 MPa |  |
| 结构件 | Q460 | 460MPa | 600MPa |  |
| 结构件 | Q345 | 345MPa | 500 MPa |  |

## 四、技术要求、技术服务及相关执行标准

1、液压支架三机配套要求、适用支护条件。

## 2、液压支架立柱千斤顶须保证外形连接尺寸、行程、进回液接口规格，保证整组互换，内部结构按最新标准结构进行设计和制造。

①立柱、千斤顶缸筒内壁镀铜锡合金，镀层厚度0 .0 4± 0 .0 0 5 m m；所有导向套镀铜处理；活塞、卡键、半环等外表面镀锌，镀层厚度0.008～0.015mm， 镀后钝化处理。立柱、推移、平衡千斤顶活塞杆采用激光熔覆工艺，其余千斤顶活塞杆采用铜打底，表面镀硬铬，镀层总厚度为0 .0 7～0 .0 9 mm。

②增加立柱保护套、柱窝填充物。

3、严格按照设计图纸、技术协议要求和国家相关标准、企业标准等组织进行生产、检验；支架的生产、验收采用MT312-2000国家标准，质量按IS09001体系标准执行，并免费提供技术服务。

4、设备油漆、包装、运输等按国家相关标准执行。

5、 液压支架用工作液按《MT76-2002  液压支架(柱)用乳化油、浓缩物及其高含水液压液》所规定的乳化油与中性软水按5：95重量比配制而成的乳化液。

6、支架增加底抬千斤顶。

7、实现移架联动喷雾。

8、阀组实现自闭锁另附加机械闭锁，阀组及连接组件为不锈钢材质。

9、压力表使用型号（BZY-60/60MPA）一架双表安装在阀组位置设置固定架便于观察及更换。

10、支架所有轴销全部更换且强度符合支架出厂设计。

五、质量保证及服务

1.我矿提出的合理化意见改造单位要积极配合予以协商解决。

2.各种拆下的阀件和旧高压胶管、无维修价值的各类千斤顶、立柱、结构件以及销轴等旧件由矿方全部回收，各种旧件不得随意破坏性的拆除，改造完由矿方机电技术科等相关科室共同验收交接，改造方不能交给的一律按照未更换处理。

3.质量问题响应时间为接到矿方质量问题反馈后2小时内做出实质性响应，24小时内到达现场处理。

4.所涉及到的配件提供设备安装图纸等资料各五份（一份电子版）、质量检验合格证、防爆合格证、煤安标志准用证、试验报告、发货明细等资料，立柱千斤顶液控阀组等产品具有煤安标志。

5.改造方免费提供技术人员来矿培训，矿方技术人员到厂跟靠设备改造质量时由改造方免费提供食宿及技术培训；改造后的设备到矿安装使用时，改造方技术服务人员应到矿免费提供技术服务，井下安装调试技术指导工作。

6.本次维修的液压支架，2023年5月20日前改造完毕具备发货条件，具体供货时间根据矿方要求供货到矿。

欢城煤矿联系方式：黄利国 13505378332 丁行增   13953768338

朱长善13963798969   於德通  18253706390