微山湖矿业集团永胜煤矿副井

液压操车设备技术要求

一、项目名称

1、副井井底操车设备更换。

二、项目用途

2、副井井底操车、液压设备更换。

三、项目技术要求及执行标准

1、永胜矿副井井底机械设备更换：

⑴.副井井底操车旧设备拆除，新设备（含摇台、推车机、阻车器）基础施工和设备安装。

⑵.副井井底旧液压站及管路拆除，新液压站及管路铺设及设备调试。

2、项目执行标准

《煤矿安全规程》（2022版）

MT216-1990      装罐推车机

MT217-1990      立井罐笼用摇台

GB 3322.1-1982  煤矿矿车基本参数及尺寸

按照以上设计标准及规范的要求进行设计、加工制造，并严格按照上述标准和规程要求进行出厂检验。

- 供货范围、时间及地点

1、机械部分供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井底长臂摇台 |  | 2套 | 一进一出为1套 |
| 2 | 液压抱轨阻车器 |  | 4台 |  |
| 3 | 进罐推车机 |  | 2套 | 配进口“伊顿”或“力士乐”马达，配聚氨酯降噪耐磨胶轮 |
| 4 | 集中液压站 |  | 1套 | 采用西北骏马或南阳防爆电机集团生产的防爆电机，配进口“伊顿”或“力士乐”泵头，液压控制阀采用进口阿托斯品牌，高压3路低压10路，系统采用双电机、双泵、双溢流、双路供油，一套工作，一套备用（两泵一箱） |
| 5 | 对称道岔 | ZDC630/3/15 | 1套 | 含扳道器 |
| 6 | 液压管路改造 | RB3-12.5 | 1宗 | 三层钢丝编织，配细丝螺扣压接接头 |

2、供货时间：合同签订后30天内到货。

4、供货地点:永胜煤矿

- 使用环境

1、自然条件

本地区位于东亚季风气候区，属暖温带季风气候，四季分明。夏季多偏南风，受热带海洋气团或变性热带海洋气团影响，高温多雨；冬季多偏北风，受极地大陆气团影响，多晴寒天气；春秋两季为大气环流调整时期，春季易旱多风，回暖较快；秋季凉爽，但时有阴雨。年平均气温为13.3℃—14.1℃，最高气温可达39℃，最低气温－13℃，平均无霜期为199天。

- 主要技术参数及要求

1、设备参数

操车设备主要用于下井口罐笼装卸矿车、材料车、平板车，能够实现装罐、卸罐、定位及调运等功能。

1.1、设计基本参数

1.1.1、适用矿车型号

MGC1.5-6型1吨固定车箱式标准矿车

轨距：600mm , 质量：610kg,载矸量：1800 kg

1.1.2 矿车进出罐方式

井上、下为异侧进出车方式,单一水平提升，罐笼内设滑动阻车器。

1.1.3 道轨规格：30Kg/m

1.2 井口、井底操车设备机械设计要求

1.2.1摇台

（1）摇台主要由摇臂、锁定机构组成，采用液压驱动。

（2）摇台应具有足够的强度和刚度，能够承受各种工作载荷，包括下大件设备时的载荷。

（3）油缸无压时仍能支撑摇臂不下落，安全可靠。

（4）井底摇台摇臂长度为1500mm。

（5）摇台设有手动操作手把，用于紧急状态下使用。

（6）摇尖采用整体锻件成型、精加工工艺制作。其余机架材料均采用C型重型型钢制作。

（7）摇台旋转部位需设置可靠耐磨铜轴瓦，并设计有自动注液装置。

（8）所有连接销轴进行调质处理并进行镀锌防腐。各连接螺栓应采用强度不低于8.8级高强度连接螺栓，并有防松螺帽。

（9）新摇台不得改变原有摇台安装基础梁的位置，新旧摇台尺寸一致。

| 摇台技术特征表： 序号 | 名 称 |  | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井底摇臂长度 | 进车侧 | mm | 1500 |
|  |  | 出车侧 | mm | 1500 |
| 2 | 摇台起落角度 |  | 度数 | ≧25 |
| 3 | 摇臂驱动缓冲 液压缸 | 额定压力 | Mpa | 16 |
|  |  | 工作行程 | mm | ≧350 |
|  |  | 推力 | KN | ≧200 |
|  |  | 数量 | 套 | 4 |

1.2.2液压抱轨式阻车器

（1）保证矿车与平板车顺利通行。

（2）阻车器采用液压控制，使用轨距600mm，最大位移70mm。

（3）前阻车器用于待装矿车限位（2辆），后阻车器用于列车限位。

（4）阻车器具有足够的强度和刚度，能够阻挡矿车（包括下大件时5t平板车）通过，承受各种工况的载荷。

（5）阻车器结构简单合理，采用弹簧缓冲装置吸收阻车变形，关闭灵活自如。

（6）除阻爪外，无突出地面的部件，外观平整，利于人员通过。

（7）阻爪采用铸造成型制作，其余机架材料均采用C型重型型钢制作，保证整体强度可靠。

阻车器技术特征表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨 距 |  | mm | 600 |
| 2 | 矿 车 规 格 |  | t | 1t |
| 3 | 允许最大变形能 |  | Nm | 7800 |
| 4 | 阻爪最大位移 |  | mm | 70 |
| 5 | 液 压 缸 | 活塞直径 | mm | 50 |
|  |  | 工作行程 | mm | 190 |
|  |  | 工作压力 | MPa | 10 |

1.2.3 智能推车装置

（1）本位置为双道运行，推车机推头能进罐推车，推头可自动起落，具有调车功能，满足推车要求。

（2）本场所辅助动力驱动装置单道行程范围10米，双道均安装，在此行程范围内，辅助动力驱动装置可实现矿车连续前进和后退，每道设置二道阻车装置。

（3）推车机最大速度：1m/s，推车机在推支架等大件时，速度不超过O.5m/s，推矿车时速度为O.6～O.8m/s。

（4）驱动装置每次推动2辆满载1吨矿车、20t液压支架，最大推车力18KN，且具有双限位功能。

（5）采用液压驱动，液压马达采用进口“伊顿”或“力士乐”马达，适用难燃液系统，运行稳定、无冲击、噪音小。

（6）推车节所用钢材强度不低于Q355，厚度不低于12mm。

（7）推车机滚轮采用优质聚氨酯降噪耐磨胶轮（需提供第三方阻燃检测检验报告），配合自润滑耐磨铜套或轴承，减少滑道摩擦。

（8）需提供设备及零部件煤安证、防爆证、合格证和相关资料。

1.2.4集中液压站系统

（1）液压系统的设计、制造应符合国家、煤炭及机械行业的相关技术标准，系统的强度、刚度和防渗漏性能应能满足系统高压工作的要求，其配置和整体性能应具有结构合理、技术先进、可靠性高、维护量小的特点，保证操车设备安全运行，满足最新版《煤矿安全规程》相关规定的要求。

（2）为了保证系统的可靠及维修方便，系统采用双电机、双泵、双溢流、双路供油，一套工作，一套备用；当设备不动作时，液压系统应处于空负荷运转状态，从而满足系统节能降耗的要求。

（3）为了提高系统的可靠性，防止泄漏，液压控制阀采用进口阿托斯品牌，液压泵采用进口“力士乐”或“伊顿”品牌。液压站及电磁阀均应采用整体通道块技术，阀块采用镀硬铬，液压换向阀位采用相同规格备用2个，为今后增加其他设备以备应急；管路采用金属硬管引至地沟，细丝螺扣液压胶管转接，以便于安装维修；电机、阀组均为防爆产品。

（4）液压站具有超压、超温、液位等过载自动保护功能和滤液提示功能。

（5）液压站设置高低压区，高压区用于推车机使用并设置调速机构，低压区为安全门、摇台、阻车器、道岔提供动力，安全门设置调速机构并备用一组。

（6）液压缸密封件采用派克品牌，保证不泄漏，性能可靠。

（7） 液压站采用电机为西北骏马或南阳防爆电机集团生产的防爆型电机，满足和上井口液压站互换的要求。

（8）为保证系统的清洁，在主进液管路、回液管路、压力液路上增设过滤装置。

（9）液压系统在工作过程中，决不能出现跑、冒、滴、漏和咬死现象。

（10）液压站配置隔爆接线箱，在出厂前所有电磁阀控制线引入防爆箱。

液压系统技术特征表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力 |  | Mpa | 额定压力16 最大压力25 |
| 2 | 额定流量 |  | L/min | 58 |
| 3 | 储液箱容积 |  | L | 600 |
| 4 | 控制电压 |  | V | AC127V |
| 5 | 电动机 | 型 号 |  | YBX3-160L-4 |
|  |  | 功 率 | Kw | 2*15KW |
|  |  | 额定电压 | V | 380/660 |
| 6 | 数 量 |  | 台 | 1 |
| 7 | 运行介质 |  | / | 难燃液TM46 |

1.2.5 液压胶管改造

（1）液压胶管应适应煤矿井下任何环境，使用三层钢丝编织，Φ12.5mm通径，配细丝螺扣压接接头。低压区耐压强度不低于30MPa，高压区耐压强度不低于40MPa。

（2）需提供煤安证、合格证和第三方提供的阻燃、抗静电检测检验报告等相关资料。

- 质量保证

乙方设备自到货验收合格后之日起，质保期为设备投用后12个月。质保期内设备质量发生问题，乙方必须免费维修或更换。

- 技术服务

1．乙方负责现场安装、现场调试。

2．乙方免费负责现场操作人员、维修人员的技术培训。

3．设备安装、调试完毕正常运行后，应连续带负荷正常工作72小时。

- 技术资料

1、设备总图及参数明细表

2、完整的技术特征及说明

3、设备的外形尺寸、技术参数。

4、随机产品合格证。

5、设备交货时，乙方向甲方提供产品合格证、煤安标志、防爆合格证、设备总图和第三方提供的阻燃抗静电检测检验报告等。

永胜煤矿

2023年11月26日