欢城煤矿副井罐笼及配套设备

技术规格书

欢城煤矿

2024年6月

目录

一、概述	2

二、执行标准与规范	2

三、罐笼主要技术参数及技术要求	3

3.1整体技术参数	3

3.2大罐笼主要技术参数	3

3.3小罐笼主要技术参数	3

四、技术要求	4

4.1整体要求	4

4.2罐笼本体	4

4.3楔形绳环	5

4.5抓捕器	5

4.6罐笼载荷称重装置	5

4.7无线语音通讯	6

五、设计、制作、安装及服务	6

5.1前期设计	6

5.2生产制作	6

5.3设备交付	6

5.4安装调试	6

5.5培训	7

5.6售后服务	7

六、交货期	7

七、本次采购设备明细表	7

一、概述

1.1本技术规格书是为欢城副井提升罐笼及抓捕器、罐笼称重系统等而设计的，供货商应根据要求及需要提供设备的总图、技术资料及其详细说明以及技术服务项目。

1.2正常生产所需要的部件，必要的备件和安装、维修专用工具，无论在本技术规格书中是否加以说明，均应提供完备。供货范围中提出的所有设备部件等，其技术数据（必要时需要详细参数或图纸）应由供货商完善。

1.3本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准及最新版《煤矿安全规程》的优质产品。

1.4投标方应保证制造中所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均应符合本协议书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购件，供方应积极配合，如有异议，应在一周内以书面形式通知需方。

1.5如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，那么可以认为供方提出的产品完全满足本技术条件的要求。

二、执行标准与规范

《煤矿安全规程》（最新版）

GB 50017－2017《钢结构设计规范》

GB 50215－2015《煤炭工业矿井设计规范》

MT 232－91《1.0t 矿车 立井多绳罐笼》

MT 684－1997《矿用提升容器重要承重元件无损探伤方法与验收规范》

GB16542-2010《罐笼安全技术要求》

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

JB/T 5000.3－2007《重型机械通用技术条件 第3 部分 焊接件》

JB/T 5000.4－2007《重型机械通用技术条件 第4 部分 铸铁件》

JB/T 5000.6－2007《重型机械通用技术条件 第6 部分 铸钢件》

JB/T 5000.8－2007《重型机械通用技术条件 第8 部分 锻件》

JB/T 5000.10－2007《重型机械通用技术条件 第10 部分：装配》

JB/T 5000.12－2007《重型机械通用技术条件 第12 部分：涂装》

GB/ T699－2015《优质碳素结构钢》

GB/T 700－2006《碳素结构钢》

GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》

GB/T 3077－2015《合金结构钢》

以上标准是应达到的最低标准,其不详尽之处，按索引用的标准和规范或国家最新规定的标准和规范的相应条款执行。未有提出响应参数和标准的设备执行国家和行业的相关技术标准。

三、罐笼主要技术参数及技术要求

# 3.1整体技术参数

提升方式：单绳缠绕式提升机，型号：  2JK-2/20EG

提升容器：一对1.0t矿车单层罐笼（大、小罐）。大罐笼提升矿车，小罐笼只提人，不提升矿车。

罐道型式及规格：钢丝绳罐道。

矿车规格：600轨距1.0t标准固定矿车，矿车自重≤610kg/台，矿车载重1760kg/台。

罐内阻车方式：设底部阻轮式阻车器，上部手动挡车箱式挡车器。

罐笼需配置称重装置，以实时显示提升载荷，在超出额定载荷时报警。

# 3.2大罐笼主要技术参数

盘体尺寸：2550（长）×1024（宽）mm，罐笼四角需倒圆角R125mm

罐笼上下层间净高度：2350mm

罐道绳间距1464（长）×1148（宽）mm

配套抓捕器型号：BF-111

制动绳中心距：1130mm，制动绳直径：Ø28mm

配套楔形绳环型号：XS-90，提升钢丝绳直径：Ø24.5mm

在楔形绳环与罐笼主吊杆间加无线称重装置，具体技术要求后附。

# 3.3小罐笼主要技术参数

盘体尺寸：2550（长）×808（宽）mm，罐笼四角需倒圆角R125mm

罐笼上下层间净高度： 2350mm

罐道绳间距1464（长）×916（宽）mm

配套抓捕器型号：BF-111G

制动绳中心距：898mm，制动绳直径：Ø28mm

配套楔形绳环型号：XS-90，提升钢丝绳直径：Ø24.5mm

在楔形绳环与罐笼主吊杆间加无线称重装置，具体技术要求后附。

四、技术要求

# 4.1整体要求

4.1.1所有弯曲、锻造和冲压零件不得有裂纹、断口和麻点等缺陷。

4.1.2铸、锻件的非加工表面和钢板、型材的切割面应平整、无缺。

4.1.3焊缝应平滑整齐，不得出现烧穿裂纹、弧坑等缺陷。

4.1.4焊接成型的零部件焊后必须整形。

4.1.5除高强度螺栓连接处构件的接触面外，零部件组装前，必须进行清理。

4.1.6用途相同的设备其所有的元器件和零件必须具有互换性。

4.1.7生产备品备件的材料和生产原设备的材料必须相同，备品备件可使用于所有相同的设备。

4.1.8公差必须适合所有可更新的设备，机械公差应标在图中。这些图纸应属设备的操作维护手册中的一部分。

4.1.9材料应是优等产品，并应选用使用寿命长的和在规定工作条件下维修最少的材料。所用必须符合有关国家标准和行业标准。

4.1.10造型美观运行可靠、维护方便。主体设备使用寿命不低于10年。

# 4.2罐笼本体

4.2.1罐笼侧板需采用不锈钢制作，钢板材料为304，厚度不低于2mm。

4.2.2罐笼扶手栏杆采用不锈钢材料制作，扶手杆高度符合GB16542规定。

4.2.3对重要受力部件进行内部探伤检查，并提供有检测检验报告。

4.2.4设备加工完成后，先涂两遍防锈漆，再涂两遍面漆，漆膜总厚度为100μm，附着力不低于85%。油漆的种类应根据矿井淋水的酸碱性来选用。面漆颜色为灰色。

4.2.5罐笼必须在出厂前进行平衡试验，并出具试验报告。

4.2.6罐体必须满足现有过卷过放要求的结构及强度。

4.2.7罐笼顶端需设置安全出口，上方需设置安全棚及护栏。

# 4.3楔形绳环

型号：XS-90

提升钢丝绳直径：Ø24.5mm

两侧夹板，销轴提供探伤有资质第三方检测报告。

楔形绳环需做镀锌处理。

楔形绳环需与罐笼称重装置配套。

# 4.5抓捕器

抓捕器需与大小罐笼配套。

制动绳直径Ø28mm，制动绳中心距大罐为1130mm，小罐为898mm

主吊杆需提供有资质第三方探伤报告。且需与罐笼载荷称重装置配套。

整机提供出厂检验报告及MA证书、合格证等相关证书报告。

# 4.6罐笼载荷称重装置

4.6.1结构组成

称重装置主要称重传感器、矿用锂离子蓄电池、矿用隔爆兼本安型PLC数据采集箱、无线网络通讯系统，工控机及显示器组成。装置上部与楔形绳环连接，下部与罐笼主吊板连接。

4.6.2称重装置技术要求

测量范围：0.5—100KN

测量精度：±0.5％FS；

4.6.3蓄电池供电电源

（1）采用矿用本质安全型磷酸锂离子蓄电池电源，工作电压DC12V，电池容量不低于60AH。

（2）电池具备充放电保护功能，电量显示功能，使用寿命不低于1年。

（3）电池箱具备有线充电接口。

4.6.4无线传输

采用矿用本安型无线基站实时网络通讯方式，在井筒内传输距离不小于500m。

# 4.7无线语音通讯

在罐笼内安装矿用本安型语音通信装置，罐笼与罐笼之间，罐笼与绞车房之间之间均可实现语音通讯，广播系统传输信息公告、播放音乐等。

五、设计、制作、安装及服务

# 5.1前期设计

供应商需前往现场进行勘察，并充分理解使用方技术要求。投标时，供应商须按照买方所提出的上述要求来进行设计，并提供正式的文件，包括图纸，设计方案等主要包括但不限于以下内容：

1)设备总图

2)设计方案

# 5.2生产制作

1)供应商应严格按照相关标准、设计图纸、生产工艺进行制作，所用均为全新的，符合国家标准、行业标准的材料、标准件

2)部分外协产品需外协方提供合格证明材料

# 5.3设备交付

供货时，除合同约定设备外，投标人还要提供包括但不限于以下内容：

1)设备总图

2)设备安装使用说明书

3)产品合格证

4)矿用安全标志合格证书

5)防爆合格证

6）装箱单

# 5.4安装调试

如因运输原因，供应商需对罐笼进行现场组装，供货方应免费负责设备现场组装调试，结果以满足使用方正常使用为准。

# 5.5培训

供货方应免费负责所提供产品的技术培训，包括不限于使用、维护、维修、故障处理等内容，培训结果以被培训人员完全领会为准。

# 5.6售后服务

质保期为设备验收使用正常运行后1年，如在使用中产品出现故障或质量问题时，供货方必须及时通过电话视频解决，不能解决的，供货方应在接报24小时内赶赴现场解决并免费更换部件及维修。

六、交货期

自合同签订之日起45日内到货。

七、本次采购设备明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立井单绳大罐笼本体 | GLS1/6/1/1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 立井单绳窄罐笼本体 | GLG1/6/1/1G | 台 | 1 |  |
| 3 | 大罐用抓捕器 | BF-111 | 套 | 1 |  |
| 4 | 小罐用抓捕器 | BF-111G | 套 | 1 |  |
| 5 | 楔形绳环 | XS-90 | 套 | 2 | 大小罐各1台 |
| 6 | 罐笼载荷称重装置 | 10吨 | 套 | 2 | 含以下 |
| 6.1 | 矿用锂离子蓄电池 | 12V 60AH | 套 | 2 | 含充放电保护 |
| 6.2 | 有线充电器 | 12V 10AH | 套 | 1 |  |
| 6.3 | 矿用本安型基站 | KT352 | 台 | 3 | 大小罐笼各1台，井架安装1台 |
| 6.4 | 矿用隔爆兼本安型PLC控制箱 | KXJ127 | 台 | 2 | 大小罐笼1台，数据采集 |
| 6.5 | 工控机 | I7-13代 | 台 | 1 | 含软件 |
| 6.6 | 显示器 | 27寸 | 台 | 1 | 其中1盏自备MP3播放功能 |
| 7 | 无线应急语音通话系统 | 定制 | 套 | 1 | 含对讲器2个、音箱2个、数字寻呼主机1个 |